Guía Paso a Paso: Configuración del Entorno y Despliegue del Dispositivo IoT BeeStation Pro

Manual Técnico de Instalación, Compilación, Aprovisionamiento por Portal Cautivo y Diagnóstico de Hardware

📌 Nota Importante para el Despliegue: Esta guía abarca desde la preparación de la computadora (drivers y software Arduino IDE) hasta el aprovisionamiento inalámbrico en campo utilizando el Portal Cautivo y el Token Único de Licencia. No se requiere programar código fuente adicional; únicamente configurar las librerías, validar las llaves de acceso y cargar los archivos fuente proporcionados (beestation_node.ino e index_html.h).

## Tabla de Contenido

# 1. Instalación y Configuración del Entorno de Desarrollo (Arduino IDE)

El entorno de desarrollo oficial para compilar el firmware del microcontrolador ESP32 es el Arduino IDE. Para garantizar una comunicación correcta entre la computadora y la tarjeta física de desarrollo, es indispensable completar la instalación del software base y los controladores serie USB correspondientes.

## 1.1. Descarga e Instalación de Arduino IDE

1. Ingresa al sitio web oficial de Arduino (arduino.cc) en la sección de Downloads. 
2. Descarga la versión ejecutable correspondiente a tu sistema operativo (Windows 10/11, macOS o Linux). Link: https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/360019833020-Download-and-install-Arduino-IDE#installation-instructions
3. Ejecuta el instalador y acepta las opciones predeterminadas, asegurándote de conceder permisos para la instalación de controladores USB virtuales.

## 1.2. Instalación del Controlador del Chip Serie USB (CP210x / CH340)

Las placas de desarrollo ESP32 incorporan un chip puente USB-a-UART para traducir la comunicación serie del puerto USB al microcontrolador. Si la computadora no reconoce el puerto COM, se debe instalar el controlador según el chip integrado en tu placa:
• Chip Silicon Labs CP210x: Descargar e instalar el driver 'CP210x Universal Windows Driver'.
• Chip WCH CH340 / CH341: Descargar e instalar el controlador 'CH341SER.EXE'.
Una vez instalado, al conectar el ESP32 a la PC se habilitará el puerto de comunicación virtual bajo la denominación Puertos (COM y LPT) en el Administrador de Dispositivos de Windows.

https://community.silabs.com/s/question/0D5Vm00000jEUZ7KAO/download-link-for-silicon-labs-cp210x-usbtouart-bridge-vcp-driver-version-10110240?language=es

## 1.3. Configuración del Gestor de Tarjetas ESP32

Por defecto, el Arduino IDE solo reconoce tarjetas de la familia AVR (como Arduino Uno). Para añadir soporte oficial para la arquitectura ESP32 de Espressif Systems:
1. Abre Arduino IDE y dirígete al menú Archivo → Preferencias (o presiona Ctrl + Coma).
2. En el campo Gestor de URLs Adicionales de Tarjetas, pega la siguiente dirección oficial:

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

3. Haz clic en OK para guardar la preferencia.
4. Dirígete a Herramientas → Tarjeta → Gestor de Tarjetas... (o el icono de tarjeta en la barra lateral izquierda).
5. En la barra de búsqueda escribe esp32 de Espressif Systems y haz clic en Instalar.

## 1.4. Selección de Tarjeta y Puerto COM

1. Conecta tu placa ESP32 a la computadora utilizando un cable USB de transmisión de datos (evita cables que sean únicamente de carga eléctrica).
2. En el menú superior de Arduino IDE, ve a Herramientas → Tarjeta → esp32 → ESP32 Dev Module.
3. Ve a Herramientas → Puerto y selecciona el puerto asignado (por ejemplo, COM3 o superior).

# 2. Instalación de Bibliotecas y Dependencias de Hardware

El firmware de BeeStation Pro interactúa con sensores de precisión mediante bibliotecas optimizadas C++. Antes de compilar el código, se deben instalar cuatro bibliotecas fundamentales desde el Gestor de Bibliotecas (Ctrl + Shift + I).

| Nombre de la Biblioteca | Autor / Desarrollador | Función en el Sistema BeeStation |
| --- | --- | --- |
| Adafruit Unified Sensor | Adafruit | Motor base de conversión de unidades físicas para sensores Adafruit. |
| Adafruit BME280 Library | Adafruit | Lectura de temperatura, humedad relativa y presión atmosférica por bus I2C. |
| BH1750 | Christopher Laws | Medición de intensidad de luz en Luxes ambiente por bus I2C. |
| HX711 Arduino Library | Bogdan Necula / Rob Tillaart | Adquisición analógica de 24 bits para celda de carga de peso de la colmena. |

## 2.2. Verificación de la Estructura de Archivos del Proyecto

Asegúrate de tener la carpeta del proyecto nombrada como beestation_node conteniendo exactamente dos archivos principales en la misma pestaña:
1. beestation_node.ino: Código fuente principal del microcontrolador (gestión de sensores, NVS, WiFi, HTTP POST y respaldo SD).
2. index_html.h: Plantilla de la interfaz web en formato PROGMEM para el Portal Cautivo con diseño responsivo de alto contraste.

# 3. Verificación de Conexiones de Hardware y Mapa de Pines

Antes de conectar la fuente de poder o la batería solar, verifica la asignación de pines físicos en la baquelita perforada de acuerdo con el esquema oficial del proyecto:

| Módulo / Sensor | Pin del Componente | Pin del ESP32 | Protocolo / Función |
| --- | --- | --- | --- |
| BME280 / BH1750 | SDA (Datos I2C) | GPIO 21 (D21) | Bus I2C Compartido |
| BME280 / BH1750 | SCL (Reloj I2C) | GPIO 22 (D22) | Bus I2C Compartido |
| HX711 (Peso) | DT / SCK | GPIO 26 / GPIO 27 | Datos y Reloj Digital |
| MAX4466 (Sonido) | OUT (Analógico) | GPIO 34 (ADC1_CH6) | Entrada Analógica ADC1 |
| Lector MicroSD | CS / MOSI / MISO / SCK | GPIO 5 / 23 / 19 / 18 | Bus SPI de Alta Velocidad |
| Botón Físico BOOT | Pin de Control | GPIO 0 | Reset NVS (Format de fábrica) |

# 4. Compilación y Carga del Firmware en el ESP32

## 4.1. Configuración de la Clave de Seguridad (API Key)

En la parte superior del archivo beestation_node.ino, verifica que la clave global de seguridad coincida exactamente con la definida en la base de datos del servidor (config/db.php):

const char* apiKey = "CAMBIAR_ESTA_CLAVE_ANTES_DE_PRODUCCION";

## 4.2. Secuencia de Verificación y Carga

1. Haz clic en el icono de Verificar (Check) en la esquina superior izquierda del IDE. El compilador validará las syntaxis y enlaces de bibliotecas.
2. Haz clic en el icono de Subir (Flecha a la derecha).
3. Si la consola inferior muestra el mensaje Connecting... y no avanza:
   • Mantén presionado el botón físico BOOT (GPIO 0) de la placa ESP32.
   • Presiona una sola vez el botón EN / RST y suelta el botón BOOT cuando empiece a mostrar el porcentaje de carga (10%, 20%...).
4. Al finalizar se mostrará el mensaje Hard resetting via RTS pin..., indicando que el firmware se cargó con éxito.

## 4.3. Inspección en el Monitor Serie

Abre el Monitor Serie (Ctrl + Shift + M) y configura la velocidad de baudios a 115200 baudios. Verás el reporte de autodiagnóstico de hardware:
• Confirmación de sensores detectados ([OK] BME280, BH1750, HX711, SD).
• Estado de red NVS y levantamiento del Punto de Acceso inalámbrico.

# 5. Aprovisionamiento Inalámbrico por Portal Cautivo y Vinculación Web

Una vez cargado el firmware, el dispositivo ingresará en modo de aprovisionamiento si no encuentra credenciales guardadas.

## 5.1. Pasos de Conexión del Aprendiz / Usuario en Campo

1. Registro Web: Ingresa a la plataforma web en tu navegador, ve a dispositivos.php y registra la nueva colmena. El sistema te otorgará un Token Único de Vinculación (ejemplo: BS-ALPHA01-9F2D). Copia este token.
2. Conexión al Punto de Acceso: En tu teléfono móvil o laptop, busca las redes Wi-Fi disponibles y conéctate a la red abierta BeeStation_Config.
3. Despliegue del Portal Cautivo: La pantalla de inicio de sesión o configuración web se abrirá automáticamente en tu navegador (o ingresa manualmente a http://192.168.4.1/).
4. Diligenciamiento del Formulario:
   • Selecciona la red Wi-Fi de la finca o apiario del menú desplegable.
   • Digita la contraseña del Wi-Fi.
   • Servidor IP o Dominio: Escribe la IP de tu computador servidor (ej: 192.168.1.38) o déjalo en blanco si usas el Gateway de red.
   • Token Único: Pega el token generado (ej: BS-ALPHA01-9F2D).
5. Haz clic en el botón dorado Vincular Colmena. El ESP32 guardará las credenciales en su memoria flash no volátil (NVS) y se reiniciará automáticamente.

## 5.2. Acoplamiento Automático con el Radar Web

En tu computadora, mantén abierta la pantalla de radar conectar_dispositivo.php. En cuanto el ESP32 se conecte al Wi-Fi y realice la primera llamada HTTP POST exitosa con sus sensores reales, el radar detectará la señal automáticamente, mostrará una confirmación verde y te redirigirá al dashboard.php de control activo.

# 6. Solución de Problemas Frecuentes (Troubleshooting)

| Sintoma / Mensaje de Error | Causa Raíz Identificada | Procedimiento de Solución |
| --- | --- | --- |
| fatal error: Adafruit_Sensor.h: No such file or directory | Falta instalar la librería base 'Adafruit Unified Sensor'. | Abrir Gestor de Bibliotecas (Ctrl+Shift+I), buscar 'Adafruit Unified Sensor' e instalar versión oficial. |
| Opción de Puerto COM3 inhabilitada o gris | Cable USB es solo de carga o falta el driver CP210x/CH340. | Cambiar por un cable USB de datos verificado e instalar el driver correspondiente desde el Administrador de Dispositivos. |
| Error HTTP 401 Unauthorized en ingesta | La constante apiKey en C++ no coincide con BEESTATION_API_KEY en PHP. | Modificar la variable 'const char* apiKey' en beestation_node.ino para que tenga el mismo valor exacto de config/db.php. |
| Error SQL 500 al procesar el Token | Faltan las columnas de seguridad en la tabla 'colmena' de phpMyAdmin. | Ejecutar en SQL de phpMyAdmin: ALTER TABLE colmena ADD COLUMN intentos_fallidos_token INT DEFAULT 0, ADD COLUMN token_revocado TINYINT DEFAULT 0; |

## 6.2. Procedimiento Físico de Restauración de Fábrica (Reset NVS)

Si el dispositivo cambia de red Wi-Fi o requiere re-configurarse en campo sin reprogramar el chip por computadora:
1. Con el dispositivo apagado o encendido, mantén presionado firmemente el botón físico BOOT (GPIO 0).
2. Reinicia o enciende el dispositivo manteniendo el botón presionado durante 3 segundos continuos.
3. El firmware detectará la pulsación, ejecutará la instrucción preferences.clear() para formatear la memoria NVS interna y levantará nuevamente la red abierta BeeStation_Config para un nuevo aprovisionamiento por celular.