Logo BeeStation

# BeeStation — Cómo funciona

Resumen técnico · Sensores, cálculos y base científica

Proyecto BeeStation · SENA — Centro Minero Ambiental

Septiembre 2026

# Índice

- El sistema en pocas líneas

- 🔑 ¿Dónde empiezan los cálculos reales?

- Sensores: qué miden y por qué importa

- Los cuatro cálculos

- ⚖️ El peso: ¿cómo sabe que sube o baja?

- La alerta de enjambre — qué realidad hay

- Qué dice la ciencia vs. qué inventó el proyecto

- Limitaciones clave del código actual

- Cinco ideas para quedarse

- 📚 Referencias principales

## 1. El sistema en pocas líneas

BeeStation es un médico que nunca abre la colmena. Mide desde afuera, calcula por dentro y avisa si algo se sale de lo normal.

Todo se sostiene en la bioclimatología apícola: la colmena mantiene un microclima tan estable que leerlo equivale a diagnosticar.

SENSOR  →  ESP32  →  WIFI  →  PHP  →  MySQL  →  DASHBOARD
  medir      convertir  enviar   validar   guardar    mostrar
  (físico)   (°C, kg)   (JSON)   (API Key) (lectura)  (gráficas)

| Paso | Dónde | Qué pasa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sensor | Algo físico genera señal eléctrica |
| 2 | ESP32 (ADC 12 bits) | Se vuelve un número: 0 – 4095 |
| 3 | Firmware | Se traduce a unidades: °C, kg, lux, V |
| 4 | WiFi + HTTP | POST a api/ingest.php con API Key y token |
| 5 | PHP + MariaDB | Se valida, se calibra y se guarda |
| 6 | PHP | Se calculan IBB, EV, ΔT, H_miel y alertas |

## 2. 🔑 ¿Dónde empiezan los cálculos reales?

Hay cuatro capas de matemática. Solo la última interpreta; las tres primeras solo preparan el dato.

| Capa | Pregunta | Ejemplo | ¿Ciencia de las abejas? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Física | ¿Cuánta electricidad? | lectura = 2743 | ❌ |
| 2 Conversión | ¿Cuántos °C o kg? | volts = (pico×3.3)/4095 | ❌ |
| 3 Calibración | ¿Miente el sensor? | calibrado = bruto + factor | ⚠️ |
| 4 Interpretación | ¿Está bien o mal? | IBB = 100 − (0.45·ft + 0.35·fh + 0.20·fc) | ✅ |

Respuesta: los cálculos que identifican si algo sube o baja empiezan en la capa 4, en includes/functions.php.

## 3. Sensores: qué miden y por qué importa

| Sensor | Chip | Mide | ¿Por qué le importa a la abeja? |
| --- | --- | --- | --- |
| 🌡️ Temp. interna | BME280 | °C | La más importante. Las larvas solo se desarrollan entre 34–36 °C; 1–2 °C fuera de rango ya daña |
| 🌡️ Temp. externa | BME280 | °C | Da contexto: sin ella no sabes si la colmena se está esforzando |
| 💧 Humedad | BME280 | %HR | Cría necesita alta; la miel debe bajar de 20 % para no fermentar |
| ⚖️ Peso | HX711 | kg | Mide directamente el resultado: cuánta comida entra y sale |
| 🔊 Acústica | MAX4466 | (ver §6) | Intenta oír el piping de reina (400–500 Hz) |
| 🌫️ CO₂ | no instalado | ppm | Respiración de la colonia; obliga a ventilar |
| ☀️ Luz | BH1750 | lux | Indica actividad de forrajeo |

## 4. Los cuatro cálculos

### 🟢 IBB — Índice de Bienestar Bioclimático

Una nota de 0 a 100, con ponderaciones.

IBB = 100 − ( 0,45·desv_temp + 0,35·desv_humedad + 0,20·desv_CO₂ )
  desv_temp    = |temp − 35| ÷ 3 × 100
  desv_humedad = |HR − 60| ÷ 20 × 100
  desv_CO₂     = |CO₂ − 3000| ÷ 3000 × 100

Ejemplo real (datos de la propia BD): 34.5 °C · 62.1 %HR · 320 ppm

| Desviación | Cálculo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| temp | ¦34.5 − 35¦ ÷ 3 × 100 | 16.67 |
| humedad | ¦62.1 − 60¦ ÷ 20 × 100 | 10.50 |
| CO₂ | ¦320 − 3000¦ ÷ 3000 × 100 | 89.33 |
| penalización | 0.45·16.67 + 0.35·10.50 + 0.20·89.33 | 29.04 |
| IBB | 100 − 29.04 | 71.0 |

✅ La BD guarda exactamente IBB = 71, "Bueno". El cálculo manual lo reproduce.

| 85+ | 70–84 | 50–69 | 30–49 | <30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🟢 Óptimo | 🔵 Bueno | 🟡 Regular | 🟠 Deficiente → alerta | 🔴 Crítico |

### 🔵 EV — Eficiencia de Ventilación

EV = 100 − |CO₂ − 3000| ÷ 3000 × 100 Con los mismos 320 ppm: EV = 10.7 → “Deficiente” ✅ (también verificado contra la BD)

### 🟡 ΔT — Diferencial térmico

ΔT = temp_interna − temp_externa · si ΔT < 2 → posible colmena muerta Una colmena viva siempre está más caliente que el ambiente.

### 🟠 H_miel — Humedad estimada de la miel

H_miel = 12 + (HR − 40) × 0.35 → ≤18 lista · ≤21 cerca · >21 inmadura Aproximación declarada en el propio código: no hay sensor dentro de la miel.

## 5. ⚖️ El peso: ¿cómo sabe que sube o baja?

Es el cálculo más simple del sistema — una sola resta:

// includes/functions.php:311
flujo = último_peso_últimas_24h − primer_peso_últimas_24h

| Hora | 00:00 | 12:00 | 24:00 | Flujo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Día bueno | 42.10 | 43.80 | 43.95 | +1.85 kg ✅ |
| Día malo | 43.95 | 42.10 | 41.05 | −2.90 kg ⚠️ |

### ¿Qué significa biológicamente que baje?

| Causa | Velocidad | Cómo se distingue |
| --- | --- | --- |
| 🐝 Enjambre | Caída repentina (minutos) | −8 a −15 kg de golpe, casi siempre en un día |
| 🌤️ Mal tiempo | Pérdida lenta | Día a día, acompañada de lluvia |
| 🍯 Consumo | Pérdida constante | Invierno, sin entrada de néctar |
| 🛠️ Apicultor | Caída instantánea | Quitó un alza → hay que filtrarla |

### Ciclo diario (para interpretarlo bien)

- Mañana: el peso cae — miles de obreras salen a la vez

- Tarde: el peso sube — regresan con néctar

- Noche: se estabiliza → el mejor momento para medir

📌 La NASA mide siempre al anochecer y descarta cambios de ±1 kg en 15 min (intervenciones humanas). BeeStation no filtra eso todavía.

## 6. La alerta de enjambre — qué realidad hay

| El firmware mide | voltios (0.0 – 3.3 V) — beestation_node.ino:929 |
| --- | --- |
| El backend espera | frecuencia (400 – 600 Hz) — functions.php:432 |
| ¿Se llega a 400? | ❌ No, el máximo es 3.3 |
| ¿Se dispara la alerta? | ❌ Nunca |

Confirmado con datos reales: la BD guarda sonido = 3.26.

Para que funcionara haría falta un FFT en el ESP32 que extraiga la frecuencia dominante. No está implementado.

## 7. Qué dice la ciencia vs. qué inventó el proyecto

| Umbral | ¿Respaldado? | La literatura dice |
| --- | --- | --- |
| Temp. cría 34–36 °C | ✅ | “mantienen el nido de cría alrededor de 34–36 °C, óptimo para el desarrollo” — PLOS ONE, 2016 |
| Centro 35 °C, ±3 | ✅ | 35 °C es el óptimo clásico (Himmer 1927; Fahrenholz 1989) |
| Peso −24 h = flujo | ✅ | Práctica estándar del protocolo de básculas de la NASA |
| HR 50–70 % | ⚠️ | La literatura dice 50–60 %; el nido de cría ronda ~75 % |
| ΔT < 2 °C → colmena muerta | ⚠️ | El principio es sólido (colmena vacía ≈ −5.55 °C); el umbral 2 es del proyecto |
| Sonido 400–600 Hz | ⚠️ | La banda existe, pero “no se ha encontrado ninguna señal directa que preceda al enjambre” (2022) |
| Pesos IBB 45/35/20 | ⚠️ | Del proyecto; el concepto de índice compuesto sí es estándar (EFSA, 2016) |
| CO₂ óptimo 3000 ppm | ❌ | Apidologie 2022: las colmenas reales superan 11 000 ppm a diario |

Leyenda: ✅ respaldado · ⚠️ plausible pero del proyecto · ❌ contradicho

## 8. Limitaciones clave del código actual

| # | Limitación | Efecto |
| --- | --- | --- |
| 1 | La acústica mide voltios, no Hz | La alerta de enjambre nunca se dispara |
| 2 | El firmware no emite CO₂ | El IBB nunca se calcula (necesita las 3 variables) |
| 3 | ingest.php:110 rechaza presion y luminosidad | 2 de los 6 datos que llega se descartan |
| 4 | El HX711 está en set_scale(1.0) | Los kilogramos absolutos no están calibrados |
| 5 | No se filtran cambios bruscos de peso | Quitar un alza ensucia el flujo_diario |
| 6 | temp_externa nunca llega | El ΔT no se calcula → no detecta colmenas muertas |

## 9. Cinco ideas para quedarse

- La bioclimatología apícola es la base: leer el microclima interior es diagnosticar sin abrir.

- Hay cuatro capas de matemática; las que identifican anomalías son la capa 4 (includes/functions.php).

- El IBB es una nota ponderada 0–100 (temp 45 % · HR 35 % · CO₂ 20 %). Con los datos reales de la BD da exactamente 71 → “Bueno”.

- El peso se calcula con una resta de 24 h. Es simple — por eso hay que filtrar las intervenciones humanas para que signifique algo.

- Los umbrales de temperatura son sólidos; los de CO₂ y acústica necesitan revisión, y el firmware tiene dos huecos que impiden que IBB, ΔT y la alerta de enjambre funcionen.

## 📚 Referencias principales

- Kolodziejczyk et al. — Honeybee Colony Thermoregulation — PMC2813292

- Drone and Worker Brood Microclimates — PLOS ONE, 2016

- Jones et al. — Honey bee nest thermoregulation — Science 305:402, 2004

- Meikle, Barg & Weiss — Honey bee colonies maintain CO₂ and temperature regimes — Apidologie 53:51, 2022

- A Low-Cost, Low-Power, Multisensory Device — Sensors, 2023 (bandas acústicas)

- Acoustic and vibration monitoring of honeybee colonies — Comput. Electron. Agric., 2022

- NASA HoneyBeeNet — Scale Hive Protocol

- Modelling daily weight variation in honey bee hives — Apidologie

- Temperature Sensing and Honey Bee Colony Strength — PMC9175291

- EFSA — Assessing the health status of managed honeybee colonies (HEALTHY-B), 2016

Resumen verificado contra includes/functions.php, api/ingest.php, beestation_node.ino y database/beestation_sena.sql.